Fichiers numériques des limites

de sections de vote

(données préliminaires)

Guide technique

Mars 2004

# Spécifications des bases de données

Généralités

| Fichier de format Arc/Info | Conforme à la version 8 |
| --- | --- |
| Précision | PRÉCISION DOUBLE |
| Système de référence (Datum) | NAD83 CNT |
| Projection | CONFORME LAMBERT |
| Sphéroïde | GRS 1980 |
| Unités de mesure | MÈTRES |

Paramètres de projection

| 1er parallèle de référence | 49 0 0,000 |
| --- | --- |
| 2e parallèle de référence | 77 0 0,000 |
| méridien central | -91 52 0,000 |
| latitude de l’origine de la projection | 63 23 26,430 |
| abscisse fictive (mètres) | 6200000,00000 |
| ordonnée fictive (mètres) | 3000000,00000 |

Valeurs de tolérance

| tolérance floue (« fuzzy ») | 0,001 |
| --- | --- |
| distance pendante (« dangle ») | 0,000 |

# Détail des données

# Limites de sections de vote

| Nom de la couche | PD308_A |
| --- | --- |
| Description de la couche | Limites de sections de vote |
| Type d’attribut de la couche | Polygones |

Type(s) d’attribut de la couche

| Type | Présent | Nom de la sous-classe |
| --- | --- | --- |
| POINT | N | NA |
| LIGNE | N | NA |
| POLYGONE | Y | NA |
| NŒUD | N | NA |
| ROUTE | N |  |
| RÉGION | N |  |
| NOTE | N |  |

### Description du tableau

| Titre | PD308_A.PAT |
| --- | --- |
| Contenu | Tableau contenant les attributs des polygones de sections de vote |
| Emplacement | Répertoire INFO |
| Tableaux connexes | Aucun |

Définition du tableau

| COLONNE | NOM | LARGEUR | SORTIE | TYPE | Nbre DÉC. | AUTRE NOM | RÉPERTORIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AREA | 8 | 18 | F | 5 |  | - |
| 9 | PERIMETER | 8 | 18 | F | 5 |  | - |
| 17 | PD308_A# | 4 | 5 | B |  |  | - |
| 21 | PD308_A-ID | 4 | 5 | B |  |  | - |
| 25 | PD_NUM | 4 | 10 | B |  |  | - |
| 29 | PD_NBR_SFX | 6 | 6 | C |  |  | - |
| 35 | PD_TYPE | 1 | 1 | C |  |  |  |
| 36 | ADV_POLL | 3 | 3 | C |  |  |  |
| 39 | FED_NUM | 4 | 10 | B |  |  |  |

Définition des attributs

| NOM | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| PD_NUM | Numéro de la section de vote (par ex. 126). |
| PD_NBR_SFX | Suffixe de la section de vote (par ex. 2). Peut être vide. |
| PD_TYPE | Lettre unique indiquant le type de section de vote. Les valeurs acceptées sont “N” pour normale, “S” pour une section de vote correspondant à un immeuble et “M” pour un bureau de scrutin itinérant. |
| ADV_POLL | Numéro de bureau de vote par anticipation. (par ex. 608). |
| FED_NUM | Numéro de la circonscription fédérale. (par ex. 35061). |

# Emplacements de sections de vote

| Nom de la couche | PD308_P |
| --- | --- |
| Description de la couche | Emplacements de sections de vote |
| Type d’attribut de la couche | Points |

Type(s) d’attribut de la couche

| Type | Présent | Nom de la sous-classe |
| --- | --- | --- |
| POINT | Y | NA |
| LIGNE | N | NA |
| POLYGONE | N | NA |
| NŒUD | N | NA |
| ROUTE | N |  |
| RÉGION | N |  |
| NOTE | N |  |

### Description du tableau

| Titre | PD308_P.PAT |
| --- | --- |
| Contenu | Tableau contenant les attributs des points de sections de vote |
| Emplacement | Répertoire INFO |
| Tableaux connexes | Aucun |

Définition du tableau

| COLONNE | NOM | LARGEUR | SORTIE | TYPE | Nbre DÉC. | AUTRE NOM | RÉPERTORIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AREA | 8 | 18 | F | 5 |  | - |
| 9 | PERIMETER | 8 | 18 | F | 5 |  | - |
| 17 | PD308_P# | 4 | 5 | B |  |  | - |
| 21 | PD308_P-ID | 4 | 5 | B |  |  | - |
| 25 | PD_NUM | 4 | 10 | B |  |  | - |
| 29 | PD_NBR_SFX | 6 | 6 | C |  |  | - |
| 35 | PD_TYPE | 1 | 1 | C |  |  |  |
| 36 | ADV_POLL | 3 | 3 | C |  |  |  |
| 39 | FED_NUM | 4 | 10 | B |  |  |  |

Définition des attributs

| NOM | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| PD_NUM | Numéro de la section de vote (par ex. 126). |
| PD_NBR_SFX | Suffixe de la section de vote (par ex. 2). Peut être vide. |
| PD_TYPE | Lettre unique indiquant le type de section de vote. Les valeurs acceptées sont “N” pour normale, “S” pour une section de vote correspondant à un immeuble et “M” pour un bureau de scrutin itinérant. |
| ADV_POLL | Numéro de bureau de vote par anticipation. (par ex. 608). |
| FED_NUM | Numéro de la circonscription fédérale. (par ex. 35061). |